ООО "НТК Интерфейс"

# Коммутационная панель

Руководство по эксплуатации

Екатеринбург

Настоящее   Руководство   по   эксплуатации   (РЭ)   предназначено    для     изучения принципов действия , характеристик , конструкции  коммутационной панели, необходимых  для  его правильной и безопасной эксплуатации.     РЭ состоит из следующих частей:

- описание и работа;

- использование по назначению;

- техническое обслуживание;

- текущий ремонт;

- хранение;

- транспортирование;

- утилизация.

К эксплуатации прибора допускаются лица не моложе 18 лет     прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности и имеющие 1  квалификационную  группу  по  электробезопасности.

# 1. Описание и работа.

## Назначение.

Коммутационная панель (далее по тексту- контроллер) предназначен для сетевого управления коммутацией электрических цепей постоянного и переменного тока . Применяется для горячего резервирования устройств преобразования сигналов (УПС) или оконечного оборудования  данных (ООД), работающих по стыкам С1 (ГОСТ 25007-81 ) и С2 (ГОСТ 18145-81).

## 1.2   Технические характеристики.

#### 1.2.1 Основные измеряемые параметры контроллера.

| Параметр | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Количество каналов коммутации | шт. | 20 |
| Количество цепей в канале | шт. | 8 |
| Максимальная частота цепей коммутации | кГц. | 10 |
| Диапазон напряжения цепей коммутации | В | -15…+15 |
| Диапазон тока цепей коммутации | МА | -100…+100 |
| Низкий уровень Логического интерфейса | В | <0.6 |
| Высокий уровень Логического интерфейса | В | >3.5 |
| Сопротивление изоляции между каналами коммутации | Мом | >10 |
| Испытательное напряжение пробоя | В | 180 |
| Напряжение питания | В | 5 +-0.5 |
| Габариты | мм | 435*150*60 |
| Ток потребления | МА | < 700 |

#### Характеристики  контроллера.

      - Контроллер обеспечивает связь с программно-аппаратным комплексом по сети Ethernet в протоколе IPX.

      - Контроллер обеспечивает коммутацию 20 каналов (8 цепей каждый канал) по командам программно-аппаратным комплекса.

      - Контроллер обеспечивает  возможность подключать любой из каналов связи (2 цепи в канале) для записи временной диаграммы , не нарушая обмен в канале (осциллографирование).

      - Контроллер обеспечивает энергонезависимое сохранение текущей коммутации.

      - Контроллер обеспечивает слежение за  уровнем питания.

      - Контроллер обеспечивает индикацию состояния.

      - Контроллер обеспечивает возможность изменения  программы  через интерфейс SPI.

      - Коммутационное устройство контроллера обеспечивает  разъемную коммутацию    проводов .

## 1.3   Устройство и работа.

#### Принцип работы контроллера.

      - Всей работой контроллера управляет AVR процессор. Он организует работу Ethernet контроллера и управляющей логической матрицы. AVRпроцессор принимает команды из  сети , анализирует и исполняет их. Протокол  обмена приведен  в  Приложении 1.

      - Логическая матрица управляет модулями коммутации Switch. Каждый из которых переключает один канал.

      - Элементом коммутации в модуле Switch является поляризованное реле типа РПС-45. Для выравнивания потенциалов и устранения больших токов при коммутации , используется поэтапная коммутация - первоначально включается цепь GND а затем сигнальные цепи. Отключение - в обратном порядке.

      - Каждый модуль Switch имеет  входной разъем и два выходных разъема: основной и резервный . Кроме этого  на плате контроллера размещены 2 магистрали из 20 разъемов каждая. Все это позволяет  реализовать множество разных схем резервирования.

      - Основные схемы резервирования:

а) полное резервирование в составе одного крейта – 10 основных каналов на 10 резервных;

б) полное резервирование в составе двух крейтов – 20 основных каналов(в 1 крейте) на 10 резервных (во 2 крейте);

в) неполное резервирование в составе одного крейта – 9 основных каналов(А)  на 1 резервный (А) + 9 основных каналов (В)  на 1 резервный (В).

Возможны также вариации каналов в основных схемах.

1.3.1.6 Модуль Switch также коммутирует цепи для записи временной диаграммы.

1.3.1.7 Уровень питающего напряжения контролирует супервизор питания. При снижении питания ниже 10% вырабатывается сигнал сброса процессора.

#### 1.3.2   Структурная схема контроллера.

Разъем

Ethernet

Микророцессор

Atmel AT90S8515

Супервизор

Питания

DS1233

Генератор

7.3728MHz

Ethernet котроллер

RTL8019AS

Логическая матрица

Altera   EPM7128S

Switch

1 канал

Switch

2 канал

Switch

20 канал

Разъем 1

Входной

Разъем 2

входной

Разъем 20

Резерв

Разъем 1

Основной

Разъем 2

Основной

Разъем 20

Резерв

Разъем 1

Резерв

Разъем 2

Резерв

Разъем 20

Резерв

Разъем 1

1 магистрали

Разъем 2

1 магистрали

Разъем 20

1 магистрали

Разъем 1

2 магистрали

Разъем 2

2 магистрали

Разъем 20

2 магистрали

# 2. Использование контроллера  по назначению.

#### 2.1  Эксплуатационные ограничения.

2.1.1. Не допускается эксплуатация контроллера при температуре окружающей среды    ниже 0 С и выше +40 С.

2.1.2. Не допускается питание контроллера напряжением более  6 вольт и менее         минус  0.1 вольта.

2.1.3. Не допускается коммутация цепей c напряжением выше  +20В и ниже -20В.

#### Подготовка к работе.

2.2.1. Контроллер  устанавливается  в стандартный 19 дюймовый шкаф  и крепится при помощи 2 винтов М6.

2.2.2. К разъему SW1  подключается напряжение питания  5 вольт от источника питания крейта  , питающего канальные адаптеры Синком-Е . Сечение  проводов  не менее  1 мм2 .

2.2.3.  Красный провод подключается к клемме +5в , черный - к клемме GND.

Внимание :   Разводку питания +5 вольт для  контроллера необходимо вести радиально для  уменьшения помех.

2.2.4.  Внешний вид контроллера и коммутационной платы  приведен на Рисунке 1.

2.2.5. На Рисунке 2 приведена одноканальная схема резервирования адаптера. Данная схема применяется когда резервируется каждый канальный адаптер. При этом резервные адаптеры могут располагаться либо в этом же крейте что и основные , либо в другом крейте.

2.2.6. На Рисунке 3 приведена многоканальная схема резервирования адаптера при помощи магистрали 1. Если реализуется неполное резервирование (N адаптеров резервируется одним), то используются  магистрали. При этом Выход N резервный  соединяется с ближайшим разъемом магистрали. А магистраль , в свою очередь, соединяется с основным выходом  резервного канала. Так как на плате контроллера  размещены  две независимых магистрали, то можно реализовать схему резервирования в одном  крейте :

9 Основных (А) на  1 резервный (А)

+   9 Основных (В) на  1 резервный (В)

Или другие сочетания  основных (А) и (В).

2.2.7. Вся  предварительная коммутация  осуществляется при помощи 10 жильных ленточных кабелей необходимой длины.

2.2.8. В каналы , подлежащие резервированию и осциллографированию, вставляются коммутаторы Switch.

2.2.9. К разъему XP4 ( крайний правый телефонный разъем ) подключается кабель связи Ethernet .

2.2.10. Таблицы соединений  связных кабелей.

Таблица 1.  Кабель   Ethernet (Контроллер – HUB)

| №пп | Вилка Контроллера | Вилка HUB |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | 6 |

Таблица 2. Кабель  связи А(Контроллер – Синком-Е (неизолированный))

| №пп | Вилка Контроллера | Вилка Синком-Е |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 5 | 5 |
| 4 | 7 | 7 |

Таблица 3. Кабель  связи А(Контроллер – Синком-Е (изолированный))

| №пп | Вилка Контроллера | Вилка Синком-Е |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | 5 |
| 4 | 6 | 6 |

Таблица 4. Цоколевка входного разъема (IDC10).

| Номер контакта | Название цепи | Номер контакта | Название цепи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 2 | #RXD |
| 3 | #TXD | 4 | TXD |
| 5 | RTS | 6 | RXD |
| 7 | CTS | 8 | #GND |

Таблица 5. Соответствие Входных/Выходных контактов .

| Название цепи | Входной контакт (IDC10) | Выходной контакт (RJ45) |
| --- | --- | --- |
| GND | 1 | 5 |
| RXD | 6 | 2 |
| TXD | 4 | 3 |
| CTS | 7 | 8 |
| RTS | 5 | 7 |
| #RXD | 2 | 4 |
| #TXD | 3 | 5 |
| #GND | 8 | 1,6 |

# Рис 1.  Внешний вид контроллера.

# 2.2.10. Контроллер готов к работе.

# Рис 2. Одноканальная схема резервирования.

# Рис 3. Многоканальная схема резервирования.

#### 2.3  Настройка сервера .

2.3.1    Запустить программу  ...\СерверОИК ‘Диспетчер’   Настройка Серверов.

2.3.2 Выбирать  строку  sv_tm1( Дельта) и правой  кнопкой активизировать  пункт “Настройка”.

    - В разделе “Источники телемеханики” выбрать(или добавить)  каталог  Ethernet.

    - Добавить  из доступных компонентов  Синком Е.

    - Присвоить параметры:

- номер адаптера произвольно(обычно порядковый номер);

- Ethernet- адрес ( см. раздел7.1 данного документа или маркировка на плате контроллера);

-   наименование   произвольно (обычно смысловая характеристика);

- загрузочный образ не требуется (пропустить);

- загрузочная строка  не требуется (пропустить).

    - Добавить асинхронный порт из доступных компонентов.

    - Установить параметры выбранного компонента:

- номер порта не требуется (пропустить);

- скорость на выходе(baud) произвольно (обычно 1200)

    - Добавить из доступных компонентов UNITM.

    - Настройка закончена.Сохранить ее.

    - После этого  в Дельта мониторе  в окне компоненты появляется новый описатель  , в нижнем левом окне можно наблюдать диагностику, а в нижнем правом окне трассировку.

#### 2.4 Порядок работы.

2.4.1   При подключении питания , супервизор питания формирует  нормированный  сигнал сброса процессора .После чего процессор активизируется .

    - При подключении питания горит красный светодиод  HL4.

    - Процессор ,через Ethernet контроллер запрашивает конфигурацию у сервера телемеханики. Если сервер отвечает , то контроллер готов к исполнению управляющих команд от сервера. Если сервер не отвечает, то контроллер повторяет  попытки конфигурирования каждые 15 секунд.

    - В фоновом режиме контроллер циклически обращается к коммутаторам Switch, подтверждая текущую коммутацию, о чем  свидетельствует моргание светодиодов на передней панели платы. Зеленый светодиод – включен основной канал, желтый светодиод – включен резервный канал. Во время опроса горит светодиод HL1.

    - При обнаружении  команды от сервера , контроллер   проверяет  и исполняет ее. Коммутация происходит в два этапа. На первом этапе выдается  управляющий импульс на коммутацию цепей  GND и #GND (изолированный GND). На втором этапе выдается  управляющий импульс на коммутацию сигнальных цепей.

    - При обнаружении  команды от сервера "Включить осциллограф"  происходит коммутация заданного канала  для записи временной диаграммы .Записываются сигналы TxD (передача), RxD (прием),Calibrate. Сигнал Calibrate является внутренним и формируется из стандартного ряда бодовых частот по команде от сервера. Запись временной диаграммы происходит в буфер фиксированной длины 1500 байт. По окончании записи происходит отключение осциллографа от канала связи.

#### 2.5  Действия в экстремальных условиях.

2.5.1 При возникновении  пожара, затопления, других экстремальных условий, контроллер необходимо обесточить.

# 3. Техническое обслуживание.

3.1.  Техническое обслуживание контроллера включает работы по внешнему осмотру,  удалению грязи, проверке работоспособности ,  технических характеристик

3.2.  ТО проводится штатным персоналом , допущенным  к  эксплуатации прибора с периодичностью 1 раз в год.

  - Проверка работоспособности  проводится в составе программно-аппаратного комплекса .

  - Текущий ремонт  в период гарантийных обязательств осуществляет  предприятие-изготовитель.

# 4.  Правила  хранения.

4.1. При хранении контроллер должен находиться в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от +1 С  до +70 оС и относительной влажности до 98% (при температуре окружающего воздуха +25 оС).  В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию.

# Транспортирование.

5.1. Контроллер транспортируется всеми видами закрытого транспорта, за исключением не отапливаемых отсеков самолетов в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

# Утилизация.

  - По окончании срока службы контроллер подлежит утилизации. Радиоэлементы содержащие драгоценные металлы выпаиваются из плат и сдаются на специализированное предприятие для их извлечения.

# Свидетельство о приемке.

  - Контроллеры с адресами, указанными в таблице, соответствует техническим  условиям и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления ___________

М.П.

Подпись изготовителя ___________

7.2.Отметки поставщика:

Дата поставки ___________

М.П.

Подпись поставщика ___________

# Гарантийные обязательства.

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия ТУ при соблюдении покупателем правил его эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в руководстве по эксплуатации.

8.2. Ремонт в течение гарантийного срока проводится только предприятием изготовителем или лицами или организациями, уполномоченными этим предприятием.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня поставки. При отсутствии даты и штампа предприятия-поставщика в руководстве по эксплуатации, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления прибора.

8.4. Гарантийный срок хранения прибора - 12 месяцев со дня поставки.

8.5. В течение гарантийного срока эксплуатации, владелец имеет право на бесплатное техническое обслуживание изделия, а в случае отказа на бесплатный ремонт на предприятии - изготовителе по предъявлению копии свидетельства о приемке. Без предьявления свидетельства о приемке и при повреждении элементов конструкции изделия претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

8.6. Пересылка изделий, подлежащих гарантийному ремонту, производится за счет предприятия - покупателя по адресу, указанному в п 9.2.

# Сведения о рекламациях.

9.1. Оформление рекламаций, упаковка и отправка изделия для ремонта производится согласно “Положению о поставках продукции производственно-технического назначения”.

9.2. Адрес для рекламаций: 620077, г. Екатеринбург, ул 9-ое Января, 52,                                                ООО “HTK  Интерфейс”, тел. (3432) 71-09-26, 59-00-82

# Приложение 1.

#### Форматы пакетов Ethernet 802.2 и ETHERNET II

1    2    3    4     5     6     -  Адрес узла получателя

7    8    9   10   11   12    -  Адрес узла отправителя

13   14                             - Длина пакета (с байта 15 до N+2) для 802.2

0x8137  для ETHERNET II

IPX:

15   16                             - Поле контрольной суммы (0xFFFF)

17   18                             - Длина пакета (с байта 15 до N+2)

19                                    - Счетчик пройденных мостов (0x0)

20                                    - Тип пакета (0x04)

21  22  23  24                  - Номер сети получателя  (0 0 0 0)

25  26  27  28  29  30      - Адрес узла получателя

31   32                             - Номер сокета получателя (0x3E3F)

33  34  35  36                  - Номер сети отправителя  (0 0 0 0)

37  38  39  40  41  42      - Адрес узла отправителя

43  44                              - Номер сокета отправителя(0x3E3F)

DATA:

45                                  - Номер отправителя

46                                  - Номер получателя

47                                  - Номер порта

48                                  - Идентификатор протокола  (0x70)

49  . . .  N                      - Поле данных

N+1  N+2                      - Контрольная сумма байтов с 45 по N

N+3         I                     - I >= 64   Заполнение до 64 байтов

#### Алгоритм подсчета контрольной суммы:

1) (N+1) = 0

(N+2) = 0

L = N-45   ;   длина блока данных с байта 45 до N

P = 0         ;   текущий указатель байта в блоке данных

DATA()     ;    блок данных с байта 45 до N

2) Если  L   нечетная - (N+2) = DATA(P)

P = P+1

L = L-1

далее по п.3

Если  L   четная  то переход к п.3

3) while ( L>0 ) {

XOR (N+1),DATA(P)

P = P+1

XOR (N+2),DATA(P)

P = P+1

L = L-2

}

Поле данных

49 байт - 0x01          -  команда Включить основной канал

50 байт - 0xXX               -  N канала (0x1…0x14)

49 байт - 0x02           -  команда Включить резервный канал

50 байт - 0xXX      -  N канала (0x1…0x14)

49 байт - 0x03           -  команда Включить осциллограф

50 байт - 0xXX      -  N канала (0x1…0x14)

51 байт - 0xXX      - код  скорости калибровочного канала

0x00 - 9600 бод

0x01 - 4800 бод

0x02 - 2400 бод

0x03 - 1200 бод

0x04 -   600 бод

0x05 -   300 бод

0x06 -   200 бод

0x07 -   100 бод

-Может быть только 1 включенный канал !

-Канал  содержит 3 сигнала: TxD, RxD, Calibrate

-Событием является изменение одного из сигналов: TxD, RxD, Calibrate

-Канал Calibrate представляет из себя меандр с периодом=2/Baud Rate.

-Длительность счетного импульса -1/32 бода

-Отключение осциллографа происходит автоматически при  заполнении        буфера 1500байт.

49 байт - 0x05            -  диаграмма осциллографа

50 байт - 0xXX      - N канала (0x1…0x14)

51 байт - 0xXX      - N диаграммы (0x1…0xFF)

Time

/     |    |    |    \

52 байт -  0b x x x x x x x x   - информационный байт  1

/   |  \

TxD  RxD  Calibr

53 байт -  0b x x x x x x x x   - информационный байт  2

.         .            .

1498 байт -  0b x x x x x x x x   - информационный байт  1447 (последний)

#### Окно программы Osc.exe

#### Пример  диаграммы